网络自动化运维课内实践作业8（理论课结课作业）指导书

实践目的

熟悉pycharm的使用，使用restfull协议配置网络。

实践准备

（略）

实验拓扑

（略）

实验步骤

创建虚拟机csr1kv（内存3G，硬盘8G， 4张NAT网卡），启动后输入ssh配置、restconf配置命令（课本140/141）并保存write memory

注意：需要将默认的主机名称改掉。否则无法进行ssh配置。将ssh的账号/密码设置成你的名字拼音。

使用vmvare的克隆链接将上一步的虚拟机克隆出四台虚拟机，分别开机并设置hostname以及gigabitethernet1的ip地址（课本表8-8）

打开pytharm虚拟机录入课本141-146的代码

注意：参照下面的标注修改CSR1kv_1_ospf_body的内容，否则会报错。CSR1kv_2_ospf_body、CSR1kv_3_ospf_body、CSR1kv_4_ospf_body 也需要进行类似的修改。

{

"Cisco-IOS-XE-native:router": {

"Cisco-IOS-XE-ospf:router-ospf": {

"ospf": {

"process-id": [

{

"id": 10,

"area": [

{

"area-id": 10,

"stub": {

}

},

{

"area-id": 20,

"stub": {

}

}

],

"router-id": "1.1.1.1",

"network": [

{

"ip": "1.1.1.1",

"wildcard": "0.0.0.0",

"area": 0

},

{

"ip": "10.1.13.1",

"wildcard": "0.0.0.0",

"area": 10

},

{

"ip": "10.2.14.1",

"wildcard": "0.0.0.0",

"area": 20

},

{

"ip": "192.168.1.11",

"wildcard": "0.0.0.0",

"area": 0

}

]

}

]

}

}

}

}

在pytharm中运行脚本，观察输出窗口信息。

在csr1kv1、csr1kv2、csr1kv3、csr1kv4里验证，观察输出信息。

详见课本147页

拓展实际（加分项）。

修改第四章代码的相应内容，生成本章（第八章）的网络拓扑图。

完成实践作业报告，并提交教师端。

注意